附件2：

红寺堡区2025年义务植树技术规程

一、植树任务：各造林单位须根据义务植树任务量到造林区领取任务，按照分配的任务和图示确定地点组织人员进行种植穴开挖和植苗。

二、坑穴开挖：栽植坑为鱼鳞坑模式。造林密度为株行距3×3m，树穴规格为长、宽、高80cm×80×80cm。挖穴后需纵横成排成行一条直线，确保苗木栽后四个角度目视苗木皆成行。

三、造林树种：由林业和草原局根据设计要求提供苗木。

四、苗木领取：各单位根据任务量和栽植树种领取苗木，领取苗木时各造林单位要指定专人凭技术员的苗木调拨单到指定的区域领取苗木，自行负责搬运到植苗地点。

五、苗木栽植：栽植时确定坑穴的深度，回填部分种植土后开始栽植，用脚踩踏，埋土深度高出苗木基部土痕5厘米，留深20厘米的蓄水坑。当天栽植的苗木当天必须浇一水，坑穴围堰高度以20cm为宜，拍实整齐美观，多余的土散开。

六、其他要求：栽植时要求同一树种栽植高度一致。栽植结束后整修坑穴为鱼鳞坑、灌足栽植水，仔细检查并将苗木扶直。每个环节需经指定的技术人员验收合格后，再进行下一个环节。经验收组验收合格出具验收单后，方可移交任务。否则，必须及时整改，直到验收合格为止。